山东新和成药业有限公司年产4500吨系列醇产品联产项目竣工环境保护验收组意见

2024年11月23日，山东新和成药业有限公司在滨海经济技术开发区组织召开了“山东新和成药业有限公司年产4500吨系列醇产品联产项目”竣工环境保护验收现场会，会议成立了验收工作组。验收工作组由建设单位--山东新和成药业有限公司、竣工环境保护验收报告编制单位及验收检测单位--潍坊优特检测服务有限公司及3名专家组成，验收工作组名单附后。验收组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况。会议听取了建设单位、验收报告编制单位介绍汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于山东省潍坊市滨海区央子街道香江西二街01999号，山东新和成药业有限公司现有厂区内。投资3000万，对现有615-1车间内5000t/a芳樟醇装置、3000t/a乙基芳樟醇装置进行改造，新增醇化釜、精馏塔等设备57台套，形成一套新的装置，称为系列醇装置。

该系列醇装置切换生产4种主产品，包括5000t/a芳樟醇、3000t/a乙基芳樟醇、3000t/a橙花叔醇、1500t/a异戊醇等4种，芳樟醇、乙基芳樟醇、橙花叔醇生产时均同时生产副产品甲醇（在厂区内用作醇基燃料），甲醇最大产能1068t/a。生产芳樟醇时，同时生产副产品复合香料A10t/a，中间产品甲基庚烯酮4189.63t/a可直接外售；生产乙基芳樟醇时，中间产品乙基庚烯酮2644.03t/a可直接外售；生产橙花叔醇时，同时生产副产品橙花叔醇复合香料60t/a、去氢复合香料60t/a、芳樟醇复合香料20t/a。

切换生产方案1：年产主产品芳樟醇5000t/a、副产品甲醇1068t/a、副产品复合香料A10t/a，中间产品甲基庚烯酮4189.63t/a可直接外售；切换生产方案2：年产主产品乙基芳樟醇3000t/a、副产品甲醇608t/a，中间产品乙基庚烯酮2644.03t/a可直接外售；切换生产方案3：年产主产品橙花叔醇3000t/a，副产品甲醇467t/a、橙花叔醇复合香料60t/a、去氢复合香料60t/a、芳樟醇复合香料20t/a；切换生产方案4：年产主产品异戊醇1500t/a。拟建项目建成后的系列醇装置，属于分时段切换生产装置（任何时候，都不能同时生产其中任何两种及以上主品种），上述产能为全年单一生产其中一种主产品的最大产能，具体生产方案可根据市场行情切换生产，调剂各产品产能，且一个年度内所有产品都可能生产。

- （二）建设过程及环保审批情况

山东新和成药业有限公司年产4500吨系列醇产品联产项目投资3000万元，在山东新和成药业有限公司厂区现有615-1车间，对现有615-1车间内5000t/a芳樟醇装置、3000t/a乙基芳樟醇装置进行改造，新增醇化釜、精馏塔等设备57台套，形成一套新的装置，称为系列醇装置。该系列醇装置切换生产4种主产品，包括5000t/a芳樟醇、3000t/a乙基芳樟醇、3000t/a橙花叔醇、1500t/a异戊醇等4种，上述产能为全年单一生产其中一种主产品的最大产能，具体生产方案可根据市场行情切换生产，调剂各产品产能，且一个年度内所有产品都可能生产。项目于2023年09月08日取得山东省建设项目备案证明，项目代2309-370700-89-01-595468。

《年产4500吨系列醇产品联产项目环境影响报告书》于2024年4月18日由潍坊市生态环境局滨海分局审批，审批文号：潍滨环审字〔2024〕12号。

本次验收内容为：年产4500吨系列醇产品联产项目。项目对现有615-1车间内5000t/a芳樟醇装置、3000t/a乙基芳樟醇装置进行改造、依托现有环保设施等进行生产。该项目于2024年4月开工建设，2024年05月10日建设完成，2024年05月12日进行了竣工公示，于2024年06月21日进行的排污许可重新申请，将本次验收项目纳入了排污许可管理，证书编号：91370700665726586C002V。2024年07月10日进行了环保设施调试公示，计划调试时间为2024年07月18日-2024年12月31日，2024年09月19日正式开始试生产。项目建设过程中，严格执行“三同时”制度，落实了环境影响报告书中提出的各项污染防治措施。

因增加新项目，于2024年9月30日再次进行了排污许可证重新申请，有效期自2024年9月30日至2029年9月29日。本次验收项目持证排污。

- （三）投资情况

年产4500吨系列醇产品联产项目投资3000万元，环保投资30万元。

（四）验收范围

本次验收范围为年产4500吨系列醇产品联产项目及其配套建设内容。

- 二、项目变更情况

1、性质

年产4500吨系列醇产品联产项目对现有615-1车间内5000t/a芳樟醇装置、3000t/a乙基芳樟醇装置进行改造，新增醇化釜、精馏塔等设备57台套，形成一套新的装置，称为系列醇装置。项目开发、使用功能未发生变化。

- 2、规模

该项目系列醇装置切换生产4种主产品，包括5000t/a芳樟醇、3000t/a乙基芳樟醇、3000t/a橙花叔醇、1500t/a异戊醇等4种，芳樟醇、乙基芳樟醇、橙花叔醇生产时均同时生产副产品甲醇（在厂区内用作醇基燃料），甲醇最大产能1068t/a。生产芳樟醇时，同时生产副产品复合香料A10t/a，中间产品甲基庚烯酮4189.63t/a可直接外售；生产乙基芳樟醇时，中间产品乙基庚烯酮2644.03t/a可直接外售；生产橙花叔醇时，同时生产副产品橙花叔醇复合香料60t/a、去氢复合香料60t/a、芳樟醇复合香料20t/a。实际建设情况与环评一致，项目建设规模未发生变化。

- 3、地点

本项目在山东新和成药业有限公司现有厂区内615-1生产车间内进行建设。建设地点未发生变化。

- 4、工艺

（1）本项目生产产品方案及生产工艺未发生变化；根据企业试生产情况，原辅材料种类、用量未发生变化；

（2）本项目厂外物料转运采用汽车运输，物料依托车间仓库存储和罐区储存，各类物料根据理化性质分区储存；丁酮、液氨、硫酸依托现有工程一期罐区；丙酮、二乙甲酯依托现有工程二期罐区，乙炔和氢气为企业自产，由605车间通过管道微正压输送。物料运输、装卸、贮存方式未变化。

- 5、环境保护措施

（1）本项目环评批复中废气处理措施为：车间内含氢废气经“氮封+水洗+二期气液焚烧炉”治理后经50m的排气筒DA003高空排放；车间内不含氢废气经“二级冷凝+氮封+水洗+RTO”治理后经50m的排气筒DA002高空排放；厂内污水站废气进入1#RTO和气液焚烧炉焚烧处理。实际建设情况为：车间内含氢废气经车间“氮封+水洗”处理后的废气、污水处理站生化段废气，皆通过单独管道进入二期气液焚烧炉处理后经排气筒DA003高空排放；车间内不含氢废气经车间“二级冷凝+水洗”处理后的废气、污水处理站物化段废气、危废库废气、罐区大小呼吸废气汇入厂区低浓度废气总管。低浓度废气总管中的废气一部分进入二期气液焚烧炉治理后经排气筒DA003高空排放，一部分进入RTO。废气走向发生调整，但处理方式皆为热力焚烧，未新增废气污染物排放种类、排放量；本项目依托现有排气筒排放，未新增废气排放口，排气筒高度未发生变化；

（2）本项目废水依托现有处理能力为4000m3/d的综合污水处理站进行处理，处理后排入潍坊渤发水处理有限公司，处理达标后外排入崔家河。废水污染防治措施未发生变化；废水依托现有排放口间接排放，不新增废水排放口；

（3）本项目采用在同类设备中选用低噪声设备；对大功率机泵加隔声罩，进行隔音处理；对风机进行消声、隔声、吸声及综合治理；平面布置上，将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域等措施，以减少噪声对外环境的影响。土壤与地下水依托现有污染防治措施。项目噪声、土壤与地下水污染防治措施未发生变化，不会导致不利环境影响加重；

（4）本项目按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目产生固体废物主要是芳樟醇工艺固废、乙基芳樟醇工艺固废、橙花叔醇工艺固废、异戊醇工艺固废、切换生产废溶剂、污水站污泥、沾染有毒有害物质废包装物、废机油和生活垃圾。生活垃圾由环卫公司定期清运。芳樟醇工艺固废、乙基芳樟醇工艺固废、橙花叔醇工艺固废、异戊醇工艺固废、切换生产废溶剂、污水站污泥、沾染有毒有害物质废包装物、废机油属于危险废物，环评中废包装物拟委托具备相应资质单位处置、剩余危险废物均依托现有二期气液焚烧炉或委托山东新和成维生素有限公司焚烧处置，实际处置方式为全部依托现有二期气液焚烧炉或委托山东新和成维生素有限公司焚烧。企业现有二期气液焚烧炉、山东新和成维生素有限公司焚烧处置均已单独开展环境影响评价。

（5）事故废水依托现有导排、收集处理装置，事故废水暂存能力与拦截设施未发生变化，不会导致环境风险防范能力弱化或降低。

本项目上述变动，未增加污染因子，未加重环境影响。结合《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）的有关规定，验收组一致认为上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

拟建项目废水包括产品生产过程中产生的工艺废水、废气处理系统排水、循环系统排污水、生活污水等，系列醇装置的4种切换方案，切换生产方案1（芳樟醇）运行时废水排放量最大，最大废水排放量为58m3/d、17524m3/a，最终排入厂区现有4000m3/d污水处理站（采用“隔油+混凝沉淀+气浮+水解+VLR氧化沟+臭氧氧化+Hydro-Clear过滤”物化生化相结合的处理技术）处理后满足潍坊渤发水处理有限公司进水水质要求，通过“一企一管”方式排入潍坊渤发水处理有限公司进一步处理。

- （二）废气

1、有组织废气

- 车间内含氢废气经车间“氮封+水洗”处理后的废气、污水处理站生化段废气，皆通过单独管道进入二期气液焚烧炉处理后经排气筒DA003高空排放；

- 经车间“二级冷凝+水洗”处理后的不含氢废气、污水处理站物化段废气、危废库废气、罐区大小呼吸废气汇入厂区低浓度废气总管。低浓度废气总管中的废气一部分进入二期气液焚烧炉治理后经排气筒DA003高空排放，一部分进入RTO治理后经排气筒DA002高空排放。

2、无组织废气

项目无组织废气主要为未被收集逸散的氨、甲醇、VOCs等，通过采取加强车间及设备密闭、设置密闭投料间、提高废气收集效率等措施，尽量减少无组织废气的产生。

- （三）噪声

本项目噪声源主要来自输送泵、风机、离心机等，采取相应的隔声、减振等治理措施。

- （四）固体废物

项目产生固体废物主要是芳樟醇工艺固废、乙基芳樟醇工艺固废、橙花叔醇工艺固废、异戊醇工艺固废、切换生产废溶剂、污水站污泥、沾染有毒有害物质废包装物、废机油和生活垃圾。生活垃圾由环卫公司定期清运，其他危险废物全部依托现有二期气液焚烧炉或委托山东新和成维生素有限公司焚烧。

厂区内危险废物的贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2023）要求。

- （五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

设置“单元-厂区-园区”的环境风险防控体系；依托现有生产车间、仓库、污水站、危废库等均进行防渗处理；厂区设置3口地下水监控井并制定地下水监测方案，对地下水进行定期监测；事故池、初期雨水池进行防渗处理，用于收集事故水及初期雨水；配备必要的应急物资；罐区、车间装置、管线等密封防泄漏措施，安装有毒、有害气体自动监测报警系统、喷淋消防系统、事故引风喷淋系统等。

2、在线监测装置

项目废气、废水排放口均依托企业厂区内现有排放口，厂区内废水排放口、废气排放口已取得潍坊市生态环境局滨海分局出具的排污口规范化证明，现场按环保规范设置并设置标识牌。废气排气筒设置了规范的采样平台及永久性采样孔。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）污染物排放情况

- 1、废气

（1）有组织废气

验收监测期间，1#RTO排气筒DA002废气排放口氮氧化物浓度最大值为16mg/m3，颗粒物浓度最大值为3.7mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区要求；丙酮、丁酮、甲醇未检出，VOCs浓度最大值为9.63mg/m3、速率最大值为0.179kg/h，二噁英浓度最大值为0.071ng-TEQ/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、Ⅱ时段和表2要求。氨浓度最大值为2.96mg/m3、速率最大值为0.061kg/h，硫化氢浓度最大值为0.121mg/m3、速率最大值为0.002kg/h，满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准（DB373161—2018）》表1中要求。

二期气液焚烧炉排气筒DA003废气排放口氧含量为10.0%-11.3%，根据《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)中的要求，将实测获得的标准状态下的大气污染物浓度换算为基准氧含量11%的大气污染物排放浓度。氮氧化物浓度最大值为93mg/m3，颗粒物浓度最大值为3.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区要求；丙酮、丁酮、甲醇未检出，VOCs浓度最大值为7.43mg/m3、速率最大值为0.288kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、Ⅱ时段和表2要求。一氧化碳浓度最大值为20mg/m3，氯化氢浓度最大值为6.8mg/m3，二噁英浓度最大值为0.063ng-TEQ/m3，满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3标准要求；氨浓度最大值为4.01mg/m3、速率最大值为0.133kg/h，臭气浓度最大值为416，满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准（DB373161—2018）》表1中要求。

（2）无组织废气

验收监测期间，厂界无组织废气中挥发性有机物浓度最大值为1.88mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3中标准限值要求；甲醇未检出，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值要求；氨浓度最大值为0.047mg/m3，硫化氢浓度最大值为0.027mg/m3，臭气浓度最大值为15，《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表2标准。

厂内无组织VOCs监控点1h平均值最大值为2.99mg/m3，任意一次浓度值最大值为3.32mg/m3，均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求。

2、废水

- 验收监测期间，污水处理站出口废水pH值范围为7.8-8.3（无量纲），总磷日均最大值为2.60mg/L，总氮日均最大值为85.80mg/L，化学需氧量日均最大值为701mg/L，甲苯日均最大值为0.04mg/L，溶解性总固体日均最大值为5.75×103mg/L，氨氮日均最大值为64.45mg/L，硫酸盐日均最大值为567.25mg/L，色度日均最大值为70倍，挥发酚未检出，石油类日均最大值为0.42mg/L，悬浮物日均最大值为70.25mg/L，五日生化需氧量日均最大值为230.50mg/L。各污染物排放浓度均满足潍坊渤发水处理有限公司接管要求。

项目验收监测期间雨水排口无流动水，因此未进行雨水排口的监测。

3、噪声

验收监测期间，厂界4个噪声监测点位昼间噪声、夜间噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准限值要求。

4、固体废物

按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。

项目产生固体废物主要是芳樟醇工艺固废、乙基芳樟醇工艺固废、橙花叔醇工艺固废、异戊醇工艺固废、切换生产废溶剂、污水站污泥、沾染有毒有害物质废包装物、废机油和生活垃圾。生活垃圾由环卫公司定期清运，其他危险废物全部依托现有二期气液焚烧炉或委托山东新和成维生素有限公司焚烧。

厂区危险废物的贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2023）要求，并执行危废申报登记和转移联单制度。加强对各类危险废物的暂存、运输及处置环节的全过程环境管理，建立台账明细记录，统计其产量、去向，防止造成二次污染。

- 5、污染物排放总量

根据监测期间废水检测结果及验收监测期间污水厂自动监测结果，核算本项目废水化学需氧量排入污水厂总量为12.28t/a，排入外环境总量为0.22t/a，氨氮排入污水厂总量为1.13t/a，排入外环境总量为0.0088t/a，技改后废水排放量减少，污染物排放量减少，满足总量控制指标。

根据监测期间排气筒DA002有组织废气监测数据、本项目废气量等，核算本项目通过排气筒DA002颗粒物的排放量为0.024t/a，VOCs的排放量为0.062t/a，NOx的排放量为0.104t/a。根据本项目《潍坊滨海经济技术开发区建设项目主要污染物总量确认书》（编号：WFBHZL（2024）024号），技改后污染物排放量减少，满足总量控制指标要求。

根据监测期间排气筒DA003有组织废气监测数据、本项目废气量等，核算本项目通过排气筒DA003颗粒物的排放量为0.0011t/a，VOCs的排放量为0.0027t/a，NOx的排放量为0.0335t/a。根据《山东新和成药业有限公司二期气液焚烧炉项目环境影响报告书》，本项目污染物排放满足总量控制指标要求。

（二）环保设施处理效率

1、废水

验收监测期间，污水处理站总磷处理效率范围为78.70%~92.78%，总氮处理效率范围为54.16%~88.79%，化学需氧量处理效率范围为89.17%~96.46%，甲苯处理效率范围为99.00%~99.99%，溶解性总固体处理效率范围为5.32%~50.72%，氨氮处理效率范围为57.90%~92.87%，硫酸盐处理效率范围为16.64%~58.91%，挥发酚未检出，石油类处理效率范围为58.33%~98.96%，悬浮物处理效率范围为20.59%~87.14%，五日生化需氧量处理效率范围为90.66%~97.74%，二甲苯处理效率范围为99.78%~99.98%。

2、废气

因处理设施进口取样口位于管道弯头处，设置不规范；RTO、气液焚烧炉等废气处理装置焚烧甲醇及危险废物、工作需要配风、有多根进气管道等原因，无法获取各污染物进口浓度，无法计算废气治理措施处理效率。

- 五、工程建设对环境的影响

（一）地下水环境质量

根据监测结果可知，地下水各监测井色、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质要求；浑浊度、耗氧量、符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅳ类水质要求；总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠浓度较高，为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅴ类水质，可能受当地水文地质条件影响，该区域属于海、咸水混合入侵区，地下水为盐卤水。

（二）土壤环境质量

根据监测结果，土壤各监测点中污染物均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018）中第二类用地的土壤污染风险筛选值要求。

- 六、验收结论

山东新和成药业有限公司年产4500吨系列醇产品联产项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中各项环保要求，环境污染防治和环境风险防范措施总体可行，主要污染物能够达标排放，并满足总量控制、排污许可要求，总体符合竣工环保验收条件。

- 七、后续要求

1、提高企业环保意识，加强环保设施管理及维护，做到责任到人，确保达标排放。严格落实各项污染治理措施，加强各类环保设施的日常维护和管理，并确保环保设施正常运转和各项污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查；

2、按照排污单位自行监测技术指南要求，落实环境监测计划，定期开展废气、废水、噪声、地下水、土壤跟踪监测；

3、按照《企业环境信息依法披露管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开；

4、按照《突发环境事件应急预案》加强应急管理，进一步提高环境风险防范意识，落实突发环境事件应急预案并定期开展应急演练；

5、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

- 八、验收人员信息

验收人员信息见附表。

验收工作组

2024年11月23日

山东新和成药业有限公司

年产4500吨系列醇产品联产项目竣工环境保护验收组名单

| 验收组 | 姓名 | 类别 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 建设单位 | 山东新和成药业有限公司 |  |  |
| 副组长 |  | 建设单位 | 山东新和成药业有限公司 |  |  |
| 组员 |  | 建设单位 | 山东新和成药业有限公司 |  |  |
|  |  | 建设单位 | 山东新和成药业有限公司 |  |  |
|  | 田佰胜 | 技术专家 | 潍坊市污染物排放总量控制中心 |  |  |
|  | 张光岳 | 技术专家 | 潍坊市污染物排放总量控制中心 |  |  |
|  | 马海斌 | 技术专家 | 潍坊学院 |  |  |
|  |  | 验收监测单位 | 潍坊优特检测服务有限公司 |  |  |
|  |  | 验收监测报告编制单位 | 潍坊优特检测服务有限公司 |  |  |